別表2(第7条関係)　　　　　　　コンクリートブロック塀の点検表

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| 1 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
| 2 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上 | はい | いいえ |
|  | 高さ2m以下で10cm以上 | はい | いいえ |
| 3 鉄筋 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | はい | いいえ |
|  | 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | はい | いいえ |
| 4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 長さ3.4m以内ごとに、控壁が塀の高さの1／5以上突出してある | はい | いいえ |
| 5 基礎 | コンクリート造の基礎がある 基礎の根入れ深さは30cm以上か | はい | いいえ |
| 6 傾き、ひび割れ | 傾き、ひび割れがある | いいえ | はい |
| 評価 | 6項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が 必要です |  |  |

組積造の塀の点検表

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| 1 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
| 2 壁の厚さ | 十分ある | はい | いいえ |
| 3 控壁 | 長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している | はい | いいえ |
| 4 基礎 | 基礎がある | はい | いいえ |
| 5 傾き、ひび割れ | 傾き、ひび割れがある | いいえ | はい |
| 評価 | 5項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です |  |  |

| 補助金対象確認 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
| 塀の高さ | 道路面等から80cm以上であるもの | はい | いいえ |
| 設置場所 | 避難路沿道等に面したもの(第4条第4号ア) (避難路・避難地・緊急輸送道路・通学路) | はい | いいえ |
|  | 上記以外の道路等に面したもの(第4条第4号イ又はウ) | はい | いいえ |

上記のとおり報告します。 年 月 日 報告者(施工予定業者) 住所 氏名 印

上記の報告内容について確認しました。 年 月 日 確認者(申請者) 氏名 (※) (※)法人の場合は、記名押印してください。 法人以外でも、本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。